التصميم الميكانيكي الأولي لكلب روبوتي بسيط

تقرير المهمة — التدريب الصيفي

إعداد: محمد    |    التاريخ: 9 يوليو 2026

# 1. مقدمة وأهداف المهمة

تهدف هذه المهمة إلى إنشاء التصميم الميكانيكي الأولي لكلب روبوتي بسيط قادر على الوقوف والمشي. الهدف ليس بناء روبوت متقدم جداً، بل فهم الأساسيات الميكانيكية التي تحكم اتزان الروبوت وحركته: توزيع الأوزان، درجات الحرية، العزوم المطلوبة عند المفاصل، وطريقة المشي. يغطي هذا التقرير النقاط الثماني المطلوبة، بدءاً من شكل الجسم والهيكل وانتهاءً بالمشاكل الميكانيكية المتوقعة، مع حساب مبدئي للعزم عند أحد المفاصل.

# 2. الفرضيات والمواصفات المرجعية

جميع الحسابات اللاحقة مبنية على القيم التالية، ويمكن تعديلها بسهولة لتتغيّر النتائج تبعاً لها:

| البند | القيمة | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| الكتلة الكلية m | 2.0 kg | تشمل الهيكل والبطارية والمحركات |
| تسارع الجاذبية g | 9.81 m/s² | ثابت |
| أبعاد الجسم | 300 × 150 × 60 mm | طول × عرض × ارتفاع |
| طول الفخذ L₁ | 100 mm | القطعة العلوية للرجل |
| طول الساق L₂ | 100 mm | القطعة السفلية للرجل |
| عدد الأرجل | 4 | تصميم رباعي القوائم |
| جهد التغذية | 7.4 V (2S LiPo) | بطارية ليثيوم |

# 3. شكل الجسم والهيكل

يُقترح هيكل صندوقي مستطيل يعمل بمثابة القاعدة (chassis) التي تحمل البطارية ولوحة التحكم والأسلاك وتربط الأرجل الأربع. تكون الخامة خفيفة وصلبة في آنٍ واحد، مثل الألمنيوم الرقيق أو قطع مطبوعة ثلاثية الأبعاد من PLA أو ABS. لتحسين الاتزان تكون القاعدة منخفضة وعريضة قدر الإمكان، وتوضع البطارية — وهي أثقل عنصر — في منتصف الهيكل وأسفله لخفض مركز الثقل. يجب أن يقاوم الهيكل الالتواء الناتج عن أحمال الأرجل أثناء المشي.

# 4. تصميم الأرجل

أربع أرجل متماثلة، كل رجل مكوّنة من قطعتين رئيسيتين: الفخذ (L₁) والساق (L₂)، تتصلان بالجسم عبر مجموعة مفاصل. تنتهي كل رجل بقدم صغيرة مغطاة بمطاط لزيادة الاحتكاك ومنع الانزلاق. يُفضّل أن تكون الأرجل خفيفة (كتلة صغيرة عند الأطراف) لتقليل العزم المطلوب من المحركات وتقليل القصور الذاتي أثناء الحركة.

# 5. عدد المفاصل ودرجات الحرية

يعتمد التصميم على ثلاثة مفاصل لكل رجل، أي ثلاث درجات حرية لكل رجل، ليصبح المجموع:

عدد درجات الحرية = 3 مفاصل × 4 أرجل = 12 درجة حرية (12 محرك)

يمكن تبسيط التصميم إلى مفصلين لكل رجل (8 درجات حرية) بالاستغناء عن الدوران الجانبي، لكن ذلك يُضعف الاتزان الجانبي. يوضّح الجدول التالي وظيفة كل مفصل:

| المفصل | الوظيفة الميكانيكية |
| --- | --- |
| دوران الورك الجانبي (Hip Abduction) | يتحكم بميل الرجل جانبياً ويحافظ على الاتزان الجانبي أثناء رفع القوائم |
| ثني الورك الأمامي (Hip Pitch) | يحرّك الرجل إلى الأمام والخلف، وهو المسؤول الأساسي عن خطوة المشي |
| ثني الركبة (Knee) | يمدّ ويقبض الساق لرفع الجسم وخفضه وامتصاص الصدمات |

# 6. اختيار المحركات

محركات السيرفو الرقمية هي الأنسب لتصميم بسيط، لأنها تتحكم بزاوية المفصل مباشرة وتوفّر عزماً عالياً في حجم صغير. يُختار المحرك بناءً على العزم المطلوب المحسوب في القسم التالي (~40 kg·cm بعد معامل الأمان). يقارن الجدول بين خيارات شائعة:

| المحرك | العزم التقريبي | الجهد | التقييم |
| --- | --- | --- | --- |
| MG996R | ~10 kg·cm | 6 V | غير كافٍ |
| DS3218 | ~20 kg·cm | 6.8 V | حدّي |
| DS3235 | ~35 kg·cm | 6.8 V | مناسب (موصى به) |
| Dynamixel | متغيّر | 12 V | احترافي مع تغذية راجعة |

# 7. حساب العزم المبدئي — مفصل الورك

نحسب العزم المطلوب عند مفصل الورك في أسوأ حالة تحميل. نفترض مِشية الخبب (Trot) حيث تحمل رجلان قطريتان كامل وزن الروبوت في اللحظة الواحدة.

## الخطوة 1: الوزن الكلي

W = m · g = 2 × 9.81 = 19.62 N

## الخطوة 2: الحمل على الرجل الواحدة

في مِشية الخبب تسند رجلان فقط، فيتوزّع الوزن عليهما:

F = W / 2 = 19.62 / 2 = 9.81 N

## الخطوة 3: ذراع العزم والعزم الأقصى

أسوأ حالة عندما تكون الرجل ممتدة أفقياً، فيكون ذراع العزم مساوياً لطول الرجل الكامل:

d = L₁ + L₂ = 0.10 + 0.10 = 0.20 m τ(max) = F × d = 9.81 × 0.20 = 1.96 N·m ≈ 20 kg·cm

أما في وضع الوقوف الطبيعي (ذراع عزم ≈ 0.10 m) فينخفض العزم إلى نحو 0.98 N·m ≈ 10 kg·cm. ملاحظة للتحويل: 1 N·m ≈ 10.2 kg·cm.

## الخطوة 4: معامل الأمان والأحمال الديناميكية

نضرب العزم الأقصى بمعامل مشترك يقارب 2 لمراعاة الأحمال الديناميكية أثناء المشي وهامش الأمان:

τ(design) = τ(max) × 2 = 1.96 × 2 = 3.92 N·m ≈ 40 kg·cm

النتيجة: يجب اختيار محرك سيرفو عزمه لا يقل عن 35–40 kg·cm لكل مفصل (مثل فئة DS3235). المحركات منخفضة العزم مثل MG996R غير كافية لهذا الوزن.

# 8. الثبات ومركز الجاذبية

الشرط الأساسي للاتزان الساكن هو أن يقع إسقاط مركز الثقل عمودياً داخل «مضلع الاستناد» — وهو المضلع الذي تكوّنه الأقدام الملامسة للأرض. عند الوقوف على الأرجل الأربع يكون المضلع مستطيلاً واسعاً يمنح اتزاناً مريحاً:

مضلع الاستناد (وقوف) ≈ 260 mm (طولي) × 180 mm (جانبي) هامش الاتزان من المركز ≈ 130 mm طولياً و 90 mm جانبياً

عند رفع إحدى الأرجل للمشي يتحوّل مضلع الاستناد إلى مثلث تكوّنه الأقدام الثلاث المتبقية، فيصغر هامش الاتزان. لذلك يجب إزاحة الجسم قليلاً نحو الأرجل الساندة قبل رفع الرجل، لإبقاء مركز الثقل داخل المثلث. عملياً يُخفَّض مركز الثقل بوضع البطارية في الأسفل والمنتصف كما ذُكر سابقاً.

# 9. طريقة المشي المقترحة

للتصميم البسيط يُنصح بالمِشية الزاحفة (Crawl / Creep Gait): تُحرَّك رجل واحدة فقط في كل مرة بينما تبقى ثلاث أقدام على الأرض دائماً، مما يحقق اتزاناً ساكناً مستمراً ويجعل البرمجة أسهل. تسلسل مقترح للخطوات:

خلفية يمنى ← أمامية يمنى ← خلفية يسرى ← أمامية يسرى

بعد إتقان المشي الزاحف يمكن الترقية إلى مِشية الخبب (Trot) التي تحرّك الأرجل القطرية معاً وتكون أسرع، لكنها تتطلب اتزاناً ديناميكياً فعّالاً وتحكماً أدق.

# 10. المشاكل الميكانيكية المتوقعة

| المشكلة | السبب | الحل المقترح |
| --- | --- | --- |
| ترهّل الأرجل وسخونة السيرفو | عزم المحرك غير كافٍ | اختيار محرك بعزم أعلى مع معامل أمان |
| عدم دقة الحركة | خلوص ولعب في المفاصل (Backlash) | تروس محكمة وتقليل الوصلات المرنة |
| انزلاق الأقدام | احتكاك منخفض مع الأرض | أقدام مطاطية لزيادة الاحتكاك |
| اهتزاز وعدم استقرار | سرعة عالية أو هيكل مرن | تقوية الهيكل وتنعيم منحنى الحركة |
| الانقلاب | مركز ثقل مرتفع أو خارج المضلع | خفض مركز الثقل وإزاحة الجسم قبل الخطو |
| قِصر زمن التشغيل | مفاضلة وزن البطارية والاستهلاك | موازنة سعة البطارية مع الوزن الكلي |

# 11. الخلاصة

يقدّم هذا التقرير تصميماً ميكانيكياً أولياً لكلب روبوتي رباعي القوائم بكتلة 2 kg و 12 درجة حرية. أظهر الحساب المبدئي أن مفصل الورك يحتاج عزماً يقارب 40 kg·cm بعد معامل الأمان، مما يوجّه اختيار المحركات. الأولوية في هذه المرحلة ليست الأداء المتقدم، بل ترسيخ الأساسيات: توزيع الوزن، درجات الحرية، العزم، والاتزان — وهي ما يجعل الروبوت قادراً على الوقوف والمشي. جميع الأرقام تقديرات مبدئية قابلة للتعديل عند تغيّر المواصفات المرجعية.